简谐振动的合成

姓名：■■■    学号：■■■■■■    实验日期：■■■■■■    指导老师：■■

一、原始数据提交（拍照上传）

请在下方粘贴李萨如图形照片和原始数据记录。

二、数据处理

1. 实验原理

两个相互垂直的简谐振动：

x=A1cosω1t+φ1, y=A2cosω2t+φ2

当频率比为简单整数比时，合成轨迹为李萨如图形。频率比与图形切点数的关系：

fyfx=NxNy

其中 N_x 为图形与水平边界的切点数，N_y 为与垂直边界的切点数。

2. 测量数据与频率计算

标准频率 f_x = 100 Hz。观察不同频率比下的李萨如图形，记录切点数并计算 f_y：

| 设定频率比 | N_x | N_y | 计算 f_y/f_x | f_x / Hz | f_y / Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:1 | 1 | 1 | 1.0000 | 100 | 100.00 |
| 2:1 | 2 | 1 | 2.0000 | 100 | 200.00 |
| 3:2 | 3 | 2 | 1.5000 | 100 | 150.00 |
| 4:3 | 4 | 3 | 1.3333 | 100 | 133.33 |
| 1:2 | 1 | 2 | 0.5000 | 100 | 50.00 |

三、实验结果分析

本实验通过观察李萨如图形测量了不同频率比下的未知频率。利用切点数法计算频率比，方法简便直观，不需要测量相位差。实验结果表明，当频率比为简单整数比时，李萨如图形稳定且闭合，切点数法可以准确测定频率比。

误差来源分析：（1）李萨如图形的切点判断存在视差，特别是图形较复杂时切点数不易数清；（2）两个信号源的频率稳定性影响图形的稳定度，频率漂移会导致图形缓慢滚动；（3）示波器的水平和垂直增益不对称会导致图形畸变，影响切点判断；（4）相位差的变化会改变图形形状，但不影响切点数和频率比。

四、思考题

1. 为什么李萨如图形可以用来测量频率？

答：当两个相互垂直的简谐振动频率比为简单整数比时，合成轨迹是稳定的闭合曲线（李萨如图形）。图形在水平方向的切点数 N_x 对应 y 方向振动的频率，垂直方向的切点数 N_y 对应 x 方向振动的频率，因此 f_y/f_x = N_x/N_y。已知一个标准频率，通过数切点数就可以计算另一个频率，这种方法不需要测量时间和周期，直观且精度较高。

2. 当两个频率完全相等但相位差不同时，李萨如图形如何变化？

答：当 f_x = f_y 时，李萨如图形为椭圆（或退化为直线/圆），具体形状取决于相位差 Δφ：Δφ = 0 或 π 时退化为直线（斜率为正或负）；Δφ = π/2 或 3π/2 时为正椭圆（振幅相等时为圆）；其他相位差时为倾斜椭圆。相位差只改变图形的形状和取向，不影响切点数（N_x = N_y = 1）。